ALIMETRIK

Sistema de comedor escolar con huella dactilar

MANUAL TÉCNICO

Instalación, arquitectura y mantenimiento del sistema

ESP32-P4 (Guition) · DigitalPersona U.are.U 4500 · ESP-IDF v5.5 · Arquitectura MVC

Versión 2.0 · Agosto de 2026

# Contenido

1   Descripción general y requisitos

2   Instalación del entorno de desarrollo

3   Estructura del proyecto (arquitectura MVC)

4   Compilación y grabación del firmware

5   Puesta en marcha y verificación

6   Arquitectura del software

7   Base de datos

8   Seguridad y control de acceso

9   API de servicios (REST)

10   Configuración y personalización

11   Mantenimiento, respaldo y restauración

12   Diagnóstico y solución de problemas

13   Anexo: cableado y conexiones

# 1  Descripción general y requisitos

ALIMETRIK es un sistema embebido autónomo para el control de entrega de raciones en comedores escolares mediante identificación biométrica. Todo el sistema (driver del lector, motor de reconocimiento, base de datos y servidor web) se ejecuta dentro del microcontrolador; no requiere computador, servidor ni conexión a internet.

## 1.1  Requisitos de hardware

| Componente | Especificación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Placa de control | ESP32-P4 (Guition), revisión de silicio v1.3 | Doble núcleo RISC-V 360 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB flash |
| Radio WiFi | ESP32-C6 integrado, enlazado por SDIO | Provee la red propia del equipo |
| Lector biométrico | DigitalPersona U.are.U 4500 (VID 05BA, PID 000A) | Conectado al puerto USB-OTG de la placa |
| Alimentación | 5 V / 2 A por USB-C | El lector consume ~200 mA del puerto de la placa |
| Cable de programación | USB a serie CH340 | Solo para grabar el firmware y ver diagnósticos |

## 1.2  Requisitos de software

| Herramienta | Versión | Para qué |
| --- | --- | --- |
| ESP-IDF | v5.5 o superior | Compilador y bibliotecas del microcontrolador |
| Python | 3.9 o superior | Requerido por las herramientas de ESP-IDF |
| Git | cualquiera reciente | Descarga del entorno y sus componentes |
| Controlador CH340 | según el sistema operativo | Reconocer el puerto serie (Windows y macOS antiguos) |

Compatibilidad de sistema operativo El desarrollo se realizó en macOS. El proyecto compila igualmente en Linux y Windows; solo cambia el nombre del puerto serie: /dev/cu.usbserial-110 en macOS, /dev/ttyUSB0 en Linux y COM3 (u otro) en Windows.

# 2  Instalación del entorno de desarrollo

Solo se requiere en el equipo desde el cual se grabará el firmware. Una vez grabado, el sistema funciona sin ninguna computadora.

## 2.1  Linux y macOS

▸ Instalación de ESP-IDF

# 1) Dependencias del sistema (Ubuntu/Debian)

sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3 python3-pip \

python3-venv cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util

# 2) Descargar el entorno de Espressif

mkdir -p ~/esp && cd ~/esp

git clone -b v5.5 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

# 3) Instalar las herramientas para ESP32-P4

cd ~/esp/esp-idf

./install.sh esp32p4

# 4) Activar el entorno (repetir en cada terminal nueva)

source ~/esp/esp-idf/export.sh

## 2.2  Windows

Descargue el instalador ESP-IDF Tools Installer desde el sitio oficial de Espressif, seleccione la versión v5.5 y marque el destino ESP32-P4. El instalador crea un acceso directo «ESP-IDF Command Prompt» desde el cual se ejecutan todos los comandos de este manual.

## 2.3  Verificación

idf.py --version        # debe mostrar v5.5.x

python --version        # 3.9 o superior

# 3  Estructura del proyecto (arquitectura MVC)

El código sigue el patrón Modelo–Vista–Controlador, que separa los datos, la presentación y la coordinación entre ambos. Cada carpeta tiene una responsabilidad única:

▸ Árbol del proyecto

codigo/

├── CMakeLists.txt              Definición del proyecto

├── partitions.csv              Reparto de la memoria flash

├── sdkconfig.defaults          Configuración del microcontrolador

│

├── main/

│   ├── main.c                  Punto de entrada: arranca las 3 capas

│   ├── CMakeLists.txt          Registro de fuentes y vistas incrustadas

│   │

│   ├── modelos/                ── M O D E L O ──

│   │   ├── almacenamiento.c/h      Memoria permanente y cerrojo

│   │   ├── modelo_estudiante.c/h   Alumnos y su autorización

│   │   ├── modelo_biometrico.c/h   Plantillas e identificación 1:N

│   │   ├── modelo_registro.c/h     Bitácora y anti-duplicado

│   │   ├── modelo_usuario.c/h      Encargados y contraseñas

│   │   └── modelo_servicio.c/h     Servicios y sus horarios (configurables)

│   │

│   ├── vistas/                 ── V I S T A ──

│   │   ├── vista_sistema.html      Interfaz principal (6 pestañas)

│   │   ├── vista_login.html        Pantalla de inicio de sesión

│   │   ├── vista_terminos.html     Política de datos biométricos

│   │   └── vista_json.c/h          Serialización de datos para la API

│   │

│   └── controladores/          ── C O N T R O L A D O R ──

│       ├── controlador_web.c/h     Servidor HTTP y rutas

│       ├── controlador_auth.c/h    Sesiones y permisos

│       ├── controlador_red.c/h     WiFi, DNS y reloj

│       └── controlador_lector.c/h  Driver USB del lector

│

└── componentes/reconocimiento/ Motor biométrico (NIST + comparador propio)

## 3.1  Responsabilidad de cada capa

| Capa | Qué contiene | Regla de diseño |
| --- | --- | --- |
| Modelo | Estructuras de datos, reglas de negocio y persistencia. No conoce HTTP ni HTML. | Si cambia la interfaz, el modelo no se toca |
| Vista | Las páginas HTML y la conversión de datos a JSON. No decide nada. | Solo presenta lo que el controlador le entrega |
| Controlador | Recibe peticiones, valida permisos, invoca al modelo y responde con la vista. | Es el único que conoce ambas capas |

# 4  Compilación y grabación del firmware

- Conecte la placa al computador con el cable USB-serie.

- Identifique el puerto asignado (ver tabla siguiente).

- Ejecute los comandos de compilación y grabación.

## 4.1  Identificar el puerto

# macOS

ls /dev/cu.usbserial-*

# Linux

ls /dev/ttyUSB*

# Windows: ver el Administrador de dispositivos > Puertos (COM y LPT)

## 4.2  Compilar y grabar

▸ Secuencia completa

cd codigo/

source ~/esp/esp-idf/export.sh          # en Windows: usar ESP-IDF Command Prompt

idf.py set-target esp32p4               # solo la primera vez

idf.py build                            # compila (5-10 min la primera vez)

idf.py -p /dev/cu.usbserial-110 -b 460800 flash    # graba el firmware

# Ver los mensajes del equipo (Ctrl+] para salir)

idf.py -p /dev/cu.usbserial-110 monitor

Si la grabación falla Compruebe que ningún otro programa tenga ocupado el puerto (monitor serie abierto, otra terminal). En Linux y macOS: lsof /dev/cu.usbserial-110 y cierre el proceso. Si persiste, baje la velocidad a -b 115200. El cable CH340 introduce ruido a velocidades altas.

# 5  Puesta en marcha y verificación

Al arrancar, el sistema se autodiagnostica y reporta cada paso por el puerto serie. Una secuencia correcta se ve así:

▸ Mensajes de un arranque sano

ALIMETRIK: ALIMETRIK - comedor escolar con huella dactilar

ALMACEN:   memoria de datos lista: 8056 KB libres de 8080 KB

MOD_USR:   1 usuarios del sistema cargados

MOD_EST:   2 estudiantes cargados

MOD_BIO:   5 plantillas biometricas cargadas

MOD_REG:   0 registros de entrega cargados

URU4500:   buffer de captura listo (memoria interna, correcto)

URU4500:   lector encendido y listo

RED:       red 'ALIMETRIK' activa (abierta) - portal en http://192.168.4.1

WEB:       servidor web activo en http://192.168.4.1/

WEB:       AUTOPRUEBA /login              HTTP 200 en 7 ms

WEB:       AUTOPRUEBA /api/estado         HTTP 401 en 2 ms   <- protegido, correcto

WEB:       AUTOPRUEBA /                   HTTP 302 en 3 ms   <- redirige al login

WEB:       AUTOPRUEBA acceso: clave mala=401 | clave buena=200 | con sesion=200 -> CORRECTO

ALIMETRIK: listo: conectese a la red WiFi 'ALIMETRIK' y abra http://192.168.4.1

Autopruebas incorporadas El equipo se prueba a sí mismo en cada arranque: verifica el motor de comparación con huellas de referencia, monta la base de datos y se hace peticiones HTTP a sí mismo comprobando que las rutas públicas respondan y las protegidas rechacen el acceso. Si alguna línea dice REVISAR, hay un problema antes de que llegue al usuario.

## 5.1  Primer acceso

- Conecte un celular a la red WiFi ALIMETRIK.

- Abra http://192.168.4.1 en el navegador.

- Ingrese con admin / admin123.

- Cambie de inmediato la contraseña en Configuración → Mi cuenta.

# 6  Arquitectura del software

## 6.1  Tareas concurrentes

El firmware ejecuta varias tareas en paralelo sobre FreeRTOS. La separación es deliberada: la captura no debe bloquearse por el procesamiento, ni el servidor web por la escritura en memoria.

| Tarea | Núcleo / prioridad | Función |
| --- | --- | --- |
| lector | 1 / 4 | Espera el dedo, captura la imagen (~1 s) y la encola. Queda libre de inmediato. |
| procesador | 1 / 3 | Extrae minucias (2-5 s), identifica y registra. No bloquea al lector. |
| usb_host / usb_client | 0 / 2-3 | Pila USB y eventos de conexión del lector. |
| httpd | según IDF | Atiende las peticiones web (un solo hilo: las respuestas deben ser breves). |
| dns | — / 4 | Portal cautivo: responde toda consulta con la IP del equipo. |

## 6.2  Flujo de una verificación

▸ Recorrido completo de un dedo

Lector 4500                CONTROLADOR              MODELO

───────────                ───────────              ──────

dedo detectado  ──────►  controlador_lector

imagen cifrada  ──────►  descifra (XOR/LFSR)

control de calidad

├─► encola trabajo   (el lector queda libre)

│

└─► procesador:

extrae minucias  ──►  modelo_biometrico

identificar 1:N

▼

servicio por hora ──► modelo_registro

anti-duplicado         ¿ya recibió hoy?

▼

resultado en pantalla y registro guardado

## 6.3  Motor de reconocimiento

- Extracción: algoritmo MINDTCT del NIST (dominio público), adaptado al microcontrolador. Obtiene entre 20 y 50 minucias por huella.

- Comparación: implementación propia. Por cada par de minucias como hipótesis, alinea las huellas mediante rotación y traslación, y cuenta correspondencias (distancia < 11 px, ángulo < 20°). Emplea una rejilla espacial para lograr ~30 ms por comparación.

- Umbral: 14 correspondencias. Con 3 muestras por dedo, el mismo dedo obtiene entre 20 y 30; dedos distintos, 10 o menos.

Nota de portabilidad El comparador oficial del NIST (bozorth3) diverge en arquitecturas de 32 bits y no discrimina correctamente en este procesador. Por eso se implementó un comparador propio, validado contra los resultados del algoritmo original ejecutado en un equipo de 64 bits.

# 7  Base de datos

El sistema no utiliza un motor SQL: en un microcontrolador resulta más eficiente almacenar tablas de registros de tamaño fijo en archivos binarios. El modelo relacional equivalente está documentado en el archivo esquema.sql de la entrega.

## 7.1  Ubicación y formato

| Archivo | Contenido | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| /almacen/usuarios.dat | Encargados del sistema (contraseñas cifradas) | 16 |
| /almacen/estudian.dat | Alumnos y su autorización de datos | 1.000 |
| /almacen/huellas.dat | Plantillas de minucias (3 por dedo) | 3.000 |
| /almacen/registro.dat | Bitácora de entregas (rotativa) | 2.000 |
| /almacen/servicio.dat | Servicios del comedor y sus horarios | 8 |

▸ Formato de cada archivo

[ cantidad : 4 bytes ][ registro 1 ][ registro 2 ] ... [ registro N ]

Todos los registros de un archivo tienen el mismo tamaño, de modo que el

registro N se localiza con una multiplicación, sin recorrer el archivo.

## 7.2  Estrategia de escritura

Por qué se anexa en lugar de reescribir Mientras se escribe en la memoria flash, el procesador no puede leer su propio programa: todo el firmware se detiene. Reescribir una tabla completa tomaba 1,7 s y congelaba hasta el servidor web, provocando que el navegador diera por perdida la petición. La solución fue anexar únicamente el registro nuevo al final y actualizar el contador de la cabecera: dos escrituras pequeñas de ~350 ms.

## 7.3  Migración de esquema

Al añadirse los campos de autorización, el formato de la tabla de estudiantes cambió. El sistema detecta el archivo del formato anterior (estud.dat) y lo convierte automáticamente al nuevo (estudian.dat) en el primer arranque, conservando los registros existentes y marcándolos como migrados.

# 8  Seguridad y control de acceso

| Medida | Implementación |
| --- | --- |
| Contraseñas | No se almacenan en texto legible. Se guarda SHA-256(sal ‖ contraseña), con una sal aleatoria distinta por usuario, regenerada en cada cambio. |
| Comparación | En tiempo constante, para no filtrar información mediante la medición de tiempos. |
| Sesiones | Identificador aleatorio de 128 bits en cookie HttpOnly con SameSite=Lax. Caducan a las 8 horas de inactividad. Máximo 8 sesiones simultáneas. |
| Autorización | Cada ruta declara si exige sesión y si exige rol de administrador. Sin sesión: 401; sin permisos: 403. |
| Datos biométricos | Solo se guardan plantillas de minucias, nunca imágenes. El proceso es irreversible. |
| Aislamiento | Red local propia sin salida a internet: los datos no abandonan el equipo. |
| Integridad de escritura | Toda escritura se verifica; si falla, la operación se deshace y se informa al usuario (código 507). |

Recomendaciones de despliegue 1) Cambiar la contraseña de fábrica antes de poner el sistema en operación. 2) Crear un usuario por encargado, con rol de operador cuando no requiera administrar. 3) Considerar proteger la red WiFi con clave WPA2 (ver sección 10). 4) Ubicar el equipo en un lugar de acceso restringido.

# 9  API de servicios (REST)

Toda la interfaz consume estos servicios. Las respuestas son JSON. La columna «Acceso» indica el nivel exigido.

| Método y ruta | Función | Acceso |
| --- | --- | --- |
| GET / | Interfaz principal (redirige al login si no hay sesión) | Sesión |
| GET /login | Pantalla de inicio de sesión | Público |
| GET /terminos | Política de tratamiento de datos | Público |
| POST /api/login | Autenticar y abrir sesión | Público |
| POST /api/logout | Cerrar sesión | Sesión |
| GET /api/sesion | Datos del usuario conectado | Sesión |
| GET /api/estado | Métricas, reloj, estado del lector y último evento | Sesión |
| GET /api/estudiantes | Lista de alumnos | Sesión |
| POST /api/estudiantes | Registrar alumno (exige autorización) | Admin |
| POST /api/estudiantes/borrar | Eliminar alumno y sus huellas | Admin |
| POST /api/estudiantes/revocar | Revocar autorización y suprimir huellas | Admin |
| GET /api/registros | Últimos 60 movimientos | Sesión |
| POST /api/enrolar | Iniciar enrolamiento de 3 muestras | Admin |
| POST /api/hora | Ajustar el reloj del equipo | Sesión |
| GET /api/usuarios | Listar encargados | Admin |
| POST /api/clave | Cambiar la propia contraseña | Sesión |
| GET /api/info | Estado del equipo y memoria disponible | Admin |

▸ Ejemplo de uso con curl

# Autenticarse y conservar la cookie de sesión

curl -c cookies.txt -X POST http://192.168.4.1/api/login \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"usuario":"admin","clave":"admin123"}'

# Consultar el estado usando esa sesión

curl -b cookies.txt http://192.168.4.1/api/estado

# 10  Configuración y personalización

## 10.1  Horarios de los servicios

Se configuran desde el portal, sin reprogramar Los servicios y sus franjas horarias ya no están escritos en el código: se administran desde Configuración → Servicios y horarios y se guardan en la memoria permanente del equipo (archivo /almacen/servicio.dat). Reprogramar el equipo NO es necesario para cambiar un horario.

El modelo correspondiente es modelos/modelo_servicio.c. Reglas que aplica:

- Hasta 8 servicios. Cada uno tiene nombre, hora de inicio, hora de fin y estado (activo o suspendido).

- Las franjas de los servicios activos no pueden cruzarse entre sí; el sistema rechaza el cambio con un mensaje claro.

- Fuera de toda franja, el resultado de una verificación es sin_servicio: se registra el paso pero no se entrega ración.

- Un servicio puede cruzar la medianoche (por ejemplo 22:00 a 02:00); el modelo lo contempla.

- Si la tabla está vacía, se crean automáticamente Desayuno, Almuerzo y Refrigerio con los horarios habituales.

Endpoints correspondientes: GET /api/servicios (listar), POST /api/servicios (crear o editar, según lleve id), POST /api/servicios/borrar y POST /api/servicios/restaurar. Requieren rol de administrador.

## 10.2  Nombre y clave de la red WiFi

En main.c:

#define RED_NOMBRE   "ALIMETRIK"

#define RED_CLAVE    NULL      // NULL = abierta; o una clave de 8+ caracteres

// Para proteger la red:

#define RED_CLAVE    "comedor2026"

## 10.3  Umbral de reconocimiento

En componentes/reconocimiento/include/nbis_wrap.h: FP_MATCH_THRESHOLD (valor por defecto: 14). Aumentarlo hace el sistema más estricto (más rechazos de personas legítimas); disminuirlo, más permisivo (riesgo de confundir personas). No se recomienda modificarlo sin realizar pruebas con población real.

## 10.4  Tareas de mantenimiento puntual

En main.c existen interruptores para operaciones excepcionales. Se ponen en 1, se graba una vez, se verifica en el registro y se devuelven a 0:

#define BORRAR_HUELLAS_Y_REGISTROS   0   // borra biometría y bitácora

#define BORRAR_ALUMNOS_DE_PRUEBA     0   // borra alumnos con documento TEST*

# 11  Mantenimiento, respaldo y restauración

## 11.1  Copia de seguridad de los datos

▸ Respaldo de la partición de datos (8 MB)

esptool.py -p /dev/cu.usbserial-110 read_flash 0x310000 0x800000 respaldo-datos.bin

# Restaurar

esptool.py -p /dev/cu.usbserial-110 write_flash 0x310000 respaldo-datos.bin

## 11.2  Respaldo completo del equipo

▸ Imagen íntegra de 16 MB (firmware + datos)

esptool.py -p /dev/cu.usbserial-110 read_flash 0x0 0x1000000 respaldo-completo.bin

Frecuencia recomendada Realice un respaldo al finalizar cada periodo académico y siempre antes de actualizar el firmware. Guarde las copias fuera del equipo. Actualizar el firmware con idf.py flash NO borra los datos: solo un erase_flash completo lo haría.

## 11.3  Recuperar el acceso si se pierden todas las contraseñas

Borre únicamente el archivo de usuarios: al arrancar, el sistema recrea el administrador de fábrica. Añada temporalmente en main.c, tras alm_montar():

remove("/almacen/usuarios.dat");   // borrar esta línea tras usarla una vez

# 12  Diagnóstico y solución de problemas

El puerto serie es la herramienta principal de diagnóstico: el sistema informa cada operación con su duración.

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| El equipo se reinicia en bucle | El subsistema WiFi se inicia antes que el programa principal y agota la memoria interna | Verificar que el constructor automático de esp_hosted esté desactivado (parche documentado en el código) |
| «captura fallida» repetido | Una transferencia USB quedó pendiente tras un tiempo de espera agotado | El firmware se recupera solo; si persiste, desconecte y reconecte el lector |
| El lector no se detecta | Cable USB flojo o sin alimentación suficiente | Revisar el cable; usar fuente de 5 V / 2 A. La web lo advierte cada 5 s |
| La web responde con lentitud | Retardo de Nagle en respuestas cortas | Ya corregido con TCP_NODELAY; confirmar en las autopruebas (4-12 ms) |
| Registros con fecha 1970 | El equipo arrancó sin recibir la hora | Abrir el portal desde un celular: la hora se ajusta automáticamente |
| No reconoce a un alumno | Muestras de baja calidad | Volver a enrolar; las muestras nuevas se suman a las anteriores |
| Identifica a la persona equivocada | El mismo dedo físico fue enrolado para dos alumnos | Revocar y enrolar con dedos distintos |

## 12.1  Prefijos de los mensajes de diagnóstico

| Prefijo | Módulo |
| --- | --- |
| ALIMETRIK | Arranque general del sistema |
| ALMACEN | Memoria permanente: montaje, escrituras y tiempos |
| MOD_EST / MOD_BIO / MOD_REG / MOD_USR | Modelos de datos |
| AUTH | Inicios de sesión, intentos fallidos y caducidades |
| WEB | Servidor, rutas y autopruebas |
| RED | WiFi, DNS y reloj |
| URU4500 | Lector de huellas y procesamiento biométrico |

# 13  Anexo: cableado y conexiones

| Conexión | Detalle |
| --- | --- |
| Lector 4500 | Puerto USB-OTG nativo de la placa. Entrega 5 V y hasta 200 mA. No usar concentradores (hubs) sin alimentación propia. |
| Cable de programación | Puerto serie CH340 (GPIO 37 y 38 internos). Velocidad de consola: 115200 baudios. |
| Alimentación | USB-C, 5 V / 2 A recomendados. Una fuente insuficiente provoca reinicios al capturar. |
| Radio WiFi | Chip ESP32-C6 en la propia placa, enlazado por SDIO (4 bits, 40 MHz). No requiere cableado externo. |

## 13.1  Mapa de la memoria flash (16 MB)

▸ partitions.csv

# Nombre     Tipo   Subtipo   Dirección   Tamaño

nvs          data   nvs       0x9000      24 KB     Configuración del sistema

phy_init     data   phy       0xf000      4 KB      Calibración del radio

factory      app    factory   0x10000     3 MB      Programa (firmware)

almacen      data   fat       0x310000    8 MB      Base de datos

Para el uso cotidiano del sistema, consulte el Manual de Usuario.