ALIMETRIK

Sistema de comedor escolar con huella dactilar

Manual del programador

Cómo está construido el firmware, cómo se compila y se prueba, y cómo extenderlo sin romperlo

ESP32-P4 (Guition) · Lector DigitalPersona U.are.U 4500 · ESP-IDF v5.5 · Lenguaje C

Versión 1.0 · Octubre de 2026

# Contenido

1.  Introducción y a quién va dirigido

2.  Preparar el entorno y obtener el código

3.  Mapa del código

4.  Arranque del programa

5.  Modelos: la capa de datos

6.  Controladores: el lector de huellas

7.  Controladores: red, sesiones y servidor web

8.  Vistas: la interfaz web

9.  El motor de reconocimiento

10.  Concurrencia y memoria

11.  Recetas: cómo extender el sistema

12.  Reglas de oro y errores que no se deben repetir

13.  Pruebas y depuración

14.  Convenciones del código

15.  Control de versiones y entrega

A.  Anexo A: referencia de funciones

B.  Anexo B: constantes y límites

# 1  Introducción y a quién va dirigido

Este manual es para la persona que va a leer, modificar o ampliar el código de ALIMETRIK. Complementa a los otros documentos: el manual de usuario explica cómo se usa el sistema; el manual técnico, cómo se instala y se mantiene; y este explica cómo está hecho por dentro.

## 1.1  Qué se necesita saber

- Lenguaje C (punteros, estructuras, cadenas con terminador nulo). Todo el firmware está en C.

- FreeRTOS a nivel básico: tareas, colas, semáforos y cerrojos (mutex). El sistema corre varias tareas a la vez.

- ESP-IDF 5.5, el entorno de Espressif: idf.py, componentes, sdkconfig, particiones.

- HTML, CSS y JavaScript sencillos, sin frameworks, para tocar la interfaz web.

- Nociones de HTTP/JSON. La interfaz y el equipo se hablan con una API REST propia.

## 1.2  Qué es ALIMETRIK en una página

Una placa ESP32-P4 lee la huella de un estudiante con un lector DigitalPersona U.are.U 4500 por USB, la compara contra las plantillas guardadas, decide si le toca ración (según el servicio vigente por hora y si ya la recibió hoy) y lo registra. Todo vive en la placa: crea su propia red WiFi (ALIMETRIK) y sirve una web de administración en http://192.168.4.1. No necesita internet ni servidor.

▸ Flujo de una verificación (de principio a fin)

dedo en el lector

-> tarea del lector    captura la imagen (~1,5 s) y la encola

-> tarea procesadora   extrae minucias (2,3 a 4,9 s)

-> bio_identificar()   compara contra todas las plantillas (~30 ms c/u)

-> decidir resultado   permitido | duplicado | no_autorizado |

desconocido | sin_servicio

-> reg_*()             guarda el registro (append en flash)

-> lector_mensaje_*()  deja el aviso que el celular consulta cada segundo

Antes de tocar nada Lea el capítulo 12 (reglas de oro). Cada una de esas reglas costó horas de depuración en hardware real, y la mayoría de los errores nuevos son una de ellas vuelta a cometer.

# 2  Preparar el entorno y obtener el código

La instalación de ESP-IDF 5.5 (Linux, macOS o Windows) está explicada paso a paso en el capítulo 2 del manual técnico. Aquí se parte de que idf.py ya funciona.

## 2.1  Descargar el código

▸ Clonar y preparar (una sola vez)

git clone https://github.com/HOSTINCIRO/alimetrik.git

cd alimetrik/test-driver-4500

source ~/esp/esp-idf/export.sh      # en Windows: ESP-IDF Command Prompt

idf.py reconfigure                  # descarga esp_hosted y esp_wifi_remote

./parches/aplicar-parches.sh        # OBLIGATORIO, ver el recuadro

idf.py build                        # 5 a 10 minutos la primera vez

El parche de esp_hosted es obligatorio El componente esp_hosted arranca solo, antes de app_main(), y agota la memoria interna. Sin el parche la placa entra en un bucle de reinicios (assert esp_startup_start_app) y nunca llega al programa. El parche (carpeta parches/) vacía ese arranque automático; el firmware lo inicia a mano desde controlador_red.c. La carpeta managed_components/ no se guarda en git, así que el parche se pierde cada vez que se vuelve a descargar el componente: hay que reaplicarlo.

## 2.2  El ciclo de trabajo diario

▸ Compilar, grabar y mirar el resultado

idf.py build

# liberar el puerto si algo lo tiene abierto:

for p in $(lsof -t /dev/cu.usbserial-110); do kill -9 $p; done

idf.py -p /dev/cu.usbserial-110 -b 460800 flash

- El número del puerto cambia según el puerto USB del computador (-110, -210…). Búsquelo con ls /dev/cu.usb* cada vez.

- No use idf.py monitor en scripts: es interactivo. Para capturar el arranque use el script de Python del capítulo 13.

- Reflashear la aplicación no borra los datos: viven en otra partición (almacen). Solo erase_flash los borra.

## 2.3  Herramientas útiles

| Herramienta | Para qué |
| --- | --- |
| idf.py build / flash | Compilar y grabar. |
| pyserial (Python) | Capturar el log por el puerto serie con reinicio automático. |
| pandoc, LibreOffice, Node.js | Solo para regenerar los documentos Word y la presentación (carpeta presentacion/). |
| gh (GitHub CLI) | Publicar el código en GitHub. |

# 3  Mapa del código

El firmware sigue la arquitectura MVC (Modelos, Vistas, Controladores), dentro de test-driver-4500/main/. Cada capa tiene una responsabilidad y una dirección de dependencia: los modelos no saben nada de los controladores, y las vistas solo formatean datos.

| Archivo | Líneas | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| main.c | 114 | Punto de entrada: monta la memoria, carga los modelos y arranca el lector, la red y la web. |
| modelos/almacenamiento.c | 114 | Memoria permanente (FATFS): cerrojo, guardado atómico, anexado y carga de tablas. |
| modelos/modelo_estudiante.c | 227 | Estudiantes, consentimiento (Ley 1581), migración de formato, secuencia de ids. |
| modelos/modelo_biometrico.c | 108 | Plantillas de huella e identificación 1:N. |
| modelos/modelo_registro.c | 99 | Bitácora de entregas, anti-duplicado y rotación. |
| modelos/modelo_usuario.c | 139 | Usuarios del sistema, contraseñas con SHA-256 y sal. |
| modelos/modelo_servicio.c | 173 | Servicios y horarios configurables. |
| vistas/vista_json.c | 51 | Serializadores a JSON y escape de texto. |
| vistas/vista_sistema.html | 755 | Interfaz principal (una sola página con 6 pestañas). |
| vistas/vista_login.html | 98 | Inicio de sesión. |
| vistas/vista_terminos.html | 135 | Política de tratamiento de datos biométricos. |
| controladores/controlador_lector.c | 1072 | Driver del lector 4500, captura, calidad, enrolamiento, tareas en paralelo. |
| controladores/controlador_web.c | 940 | Servidor HTTP, todas las rutas, permisos y la autoprueba. |
| controladores/controlador_auth.c | 129 | Sesiones por cookie y control de acceso por rol. |
| controladores/controlador_red.c | 124 | Red WiFi propia, DNS cautivo, reloj. |

Además: components/nbis/ contiene el motor de reconocimiento (extracción de minucias del NIST, más el comparador propio en nbis_wrap.c, 150 líneas). Los archivos de cabecera (.h) están junto a cada .c.

## 3.1  Quién puede llamar a quién

controladores  ──usan──>  modelos     (lector, web y auth leen y escriben datos)

controladores  ──usan──>  vistas      (la web serializa con vista_json)

vistas         ──usan──>  modelos     (los tipos: estudiante_t, registro_t...)

modelos        ──NO usan──> controladores   <- regla: la capa de datos es independiente

Una excepción deliberada: controlador_red.c llama a srv_en_minuto() del modelo de servicios para saber qué servicio corresponde a la hora actual. Es una llamada de controlador a modelo, que está permitida.

## 3.2  Los componentes de ESP-IDF que se usan

| Componente | Para qué |
| --- | --- |
| usb (host) | Hablar con el lector de huellas por el puerto USB-OTG. |
| fatfs, wear_levelling | Sistema de archivos en la partición almacen (8 MB). |
| esp_wifi, esp_hosted, esp_wifi_remote | WiFi: la radio es un chip ESP32-C6 aparte, comunicado por SDIO. |
| esp_http_server | El servidor web. |
| mbedtls | SHA-256 para las contraseñas y números aleatorios. |
| esp_psram | 32 MB de memoria externa para las tablas y las plantillas. |

# 4  Arranque del programa

app_main() en main.c hace todo en este orden. Respetarlo importa: cada paso depende del anterior.

- alm_montar(): monta la partición de datos. Si falla, el sistema no puede operar y se detiene.

- Cargar los modelos: usr_cargar(), est_cargar(), bio_cargar(), reg_cargar(), srv_cargar(). Cada uno lee su archivo a memoria PSRAM. Si no hay usuarios, usr_cargar() crea el administrador inicial.

- Mantenimiento opcional (banderas de main.c): borrado de datos de prueba, reinicio total, prueba de guardado masivo.

- lector_iniciar(): levanta el subsistema USB y las tareas del lector.

- red_iniciar_wifi() y red_iniciar_dns(): crea la red ALIMETRIK y el DNS que la convierte en portal cautivo.

- web_iniciar() y web_autoprueba(): arranca el servidor y se hace peticiones a sí mismo para comprobar que responde.

Al terminar, app_main() retorna: de ahí en adelante todo corre en las tareas creadas. La tarea principal no se queda en un bucle.

## 4.1  Banderas de mantenimiento

| Bandera (en main.c) | Qué hace al poner 1, grabar y reiniciar |
| --- | --- |
| BORRAR_HUELLAS_Y_REGISTROS | Borra todas las huellas y la bitácora; conserva estudiantes. |
| BORRAR_ALUMNOS_DE_PRUEBA | Borra los estudiantes cuyo documento empieza por TEST. |
| REINICIAR_TODOS_LOS_DATOS | Deja el sistema en blanco: estudiantes, huellas y registros. |
| PRUEBA_GUARDADO_MASIVO | Un número N: da de alta N estudiantes seguidos y reporta tiempo y memoria. |

Procedimiento Ponga la bandera en 1, grabe, compruebe en el log que se ejecutó, vuelva a ponerla en 0 y regrabe. Si se deja en 1, la acción se repite en cada arranque.

# 5  Modelos: la capa de datos

## 5.1  Dónde y cómo se guardan los datos

Cada tabla es un archivo binario en la partición almacen (FATFS, 8 MB, con nivelación de desgaste). El formato es simple: un entero n (cuántos elementos hay) seguido de n estructuras de tamaño fijo, tal como están en memoria.

| Archivo | Contiene | Estructura | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| estudian.dat | Estudiantes | estudiante_t | 1000 |
| huellas.dat | Plantillas de huella | huella_t | 3000 |
| registro.dat | Bitácora de entregas | registro_t | 2000 (rota) |
| usuarios.dat | Usuarios del sistema | usuario_t | 16 |
| servicio.dat | Servicios y horarios | servicio_t | 8 |
| secuenc.dat | Último id de estudiante entregado | entero | — |

## 5.2  La capa de almacenamiento

almacenamiento.c es la única que toca archivos. Los demás modelos le piden guardar y cargar. Tres operaciones y un cerrojo:

| Función | Qué hace y por qué existe |
| --- | --- |
| alm_guardar_tabla() | Reescribe una tabla completa de forma atómica: escribe archivo.tmp, verifica fwrite, fflush y fclose, y solo entonces borra el original y renombra. Si algo falla, el archivo bueno queda intacto. |
| alm_anexar() | Agrega un solo elemento al final y actualiza el contador. Es la operación normal de guardado: reescribir toda la tabla congelaba el equipo casi 2 segundos. |
| alm_cargar_tabla() | Lee la tabla completa a memoria al arrancar. |
| alm_lock() / alm_unlock() | Cerrojo recursivo que protege todas las tablas (varias tareas las usan a la vez). |

Por qué importa Escribir en la memoria flash detiene el procesador unos milisegundos (la caché se apaga). Reescribir una tabla grande por cada alta bloqueaba todo el firmware, incluido el servidor web, y el celular mostraba error aunque el dato sí se había guardado. Por eso el guardado normal es anexar un elemento, y la reescritura completa solo se hace al borrar o al rotar la bitácora.

## 5.3  Las estructuras de datos

▸ modelos/modelo_estudiante.h

typedef struct {

uint32_t id;

char     documento[24];

char     nombre[40];     char apellido[40];     char grado[12];

uint8_t  activo;         uint32_t creado;

/* Consentimiento informado (la huella es dato sensible) */

uint8_t  autorizacion;   /* 1 = autorizó el tratamiento biométrico */

char     acudiente[60];  /* representante legal que autoriza */

char     doc_acudiente[24];

char     fecha_autoriza[12];   /* AAAA-MM-DD */

} estudiante_t;

▸ modelos/modelo_biometrico.h y modelo_registro.h

typedef struct {                      typedef struct {

uint32_t      estudiante_id;          uint32_t id;

char          dedo[24];               uint32_t estudiante_id;  /* 0 = nadie */

fp_template_t plantilla;              char     servicio[24];

} huella_t;                               char     resultado[20];

int      score;

char     fecha[12];  /* AAAA-MM-DD */

char     hora[10];   /* HH:MM:SS  */

} registro_t;

Una plantilla (fp_template_t) guarda hasta 200 minucias como posición x, y y ángulo: unos 2,4 KB. Con 3 muestras por estudiante son unos 7,3 KB por estudiante. Nunca se guarda la imagen de la huella, solo esos puntos.

Cambiar una estructura rompe los archivos Los archivos son copia directa de la memoria. Si cambia estudiante_t (añade o mueve un campo), los datos ya guardados se leerán corruptos. Hay que migrar: ver la receta 11.1.

## 5.4  Reglas de negocio de cada modelo

## Estudiantes

- est_crear() rechaza el alta sin autorización de tratamiento de datos. Es un requisito legal (Ley 1581 de 2012): no se puede quitar.

- El documento debe ser único; un duplicado se rechaza.

- Los ids nunca retroceden: el último id entregado se guarda en secuenc.dat. Si no, al borrar al último estudiante y reiniciar, su id se reasignaba a otra persona y los registros históricos quedaban atribuidos a ella.

- El alta usa alm_anexar() y, si falla, se deshace en memoria. La API responde 507 con el espacio libre.

- est_revocar_autorizacion() es el derecho de supresión: borra las huellas y marca al estudiante sin autorización e inactivo.

## Biometría

- bio_agregar() exige autorización vigente del estudiante: sin ella no se puede enrolar.

- bio_identificar() compara contra todas las plantillas y devuelve el estudiante con el mayor puntaje, si supera el umbral (14).

- bio_borrar_de() compacta la tabla bajo el cerrojo pero escribe el archivo fuera de él: la escritura puede pasar de varios MB y no debe bloquear al servidor.

## Registros

- reg_ya_entregado(est, servicio, fecha) es el anti-duplicado: solo cuenta resultados permitido.

- Al llegar a 2000 registros la bitácora rota: descarta el 10 % más antiguo (200) de una vez, para no reescribir el archivo en cada registro.

- reg_hay_servicio() distingue un servicio real de «Fuera de horario» y «Sin hora».

## Usuarios

- La contraseña se guarda como SHA-256(sal ‖ contraseña), con una sal aleatoria de 8 bytes por usuario. Nunca se guarda la contraseña.

- La comparación es de tiempo constante (iguales()), para no revelar información por el tiempo de respuesta.

- usr_borrar() no deja que el sistema se quede sin administrador. Al borrar un usuario se cierran sus sesiones (auth_cerrar_sesiones_de).

- usr_clave_por_defecto() informa si el administrador aún usa admin123, sin registrar un «intento fallido».

## Servicios

- Hasta 8; cada uno con nombre, inicio y fin en minutos desde la medianoche (06:00 = 360).

- Las franjas de los servicios activos no pueden solaparse (se_solapa()).

- Se exige inicio < fin: no se acepta una franja que cruce la medianoche al crearla o editarla (aunque srv_en_minuto() sabría resolverla).

- srv_en_minuto() copia el nombre en un búfer del llamador. Nunca devuelve un puntero a la tabla (ver capítulo 12).

- Valores especiales: SRV_SIN_SERVICIO («Fuera de horario») y SRV_SIN_HORA («Sin hora», cuando el reloj no se ha fijado).

# 6  Controladores: el lector de huellas

controlador_lector.c (el archivo más grande) tiene el driver USB propio del DigitalPersona 4500, portado del proyecto libfprint, y la lógica que decide qué hacer con cada huella. El protocolo USB completo está documentado en PROTOCOLO-4500.md.

## 6.1  Las tareas

| Tarea | Prioridad | Núcleo | Pila | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usb_host | 2 | 0 | 4 KB | Atiende la librería USB host. |
| usb_client | 3 | 0 | 5 KB | Detecta el lector al conectarlo. |
| lector | 4 | 1 | 16 KB | Captura la imagen del dedo y la encola. |
| procesador | 3 | 1 | 32 KB | Extrae minucias, identifica o enrola, registra. |
| dns | 4 | — | 4 KB | Portal cautivo. |
| servidor HTTP | — | — | 8 KB | Un solo hilo atiende todas las peticiones. |

Por qué dos tareas separadas: capturar tarda ~1,5 s y extraer las minucias entre 2,3 y 4,9 s. Si fueran una sola, el lector estaría sordo mientras se procesa. Se comunican con dos colas de punteros a trabajo_t (s_q_libres y s_q_listos, con 2 trabajos): mientras el procesador trabaja con una captura, el lector ya puede tomar la siguiente.

## 6.2  Qué pasa con cada dedo

- El lector avisa que hay un dedo (interrupción 0x0101). Se espera 250 ms a que el dedo asiente.

- Se pasa al modo de captura y se lee la imagen de 384 × 290 píxeles en un solo transfer USB de 115 456 bytes.

- Se pide enseguida AWAIT_FINGER_OFF: si no, el LED del lector parpadea sin parar durante el procesamiento.

- La imagen llega cifrada con un LFSR; se descifra (la semilla se cancela, por eso es fija).

- Control de calidad (capturar_una()): se rechaza solo si cubre menos del 35 % del sensor.

- Se deja el aviso pegajoso «HUELLA LEÍDA. Retira el dedo» y se encola el trabajo.

- El procesador extrae las minucias. Se exigen 12 como mínimo al enrolar y 6 al identificar.

- Según el modo: enrolar (guarda la muestra) o identificar y decidir el resultado.

## 6.3  Cómo se decide el resultado

▸ Orden de las decisiones (procesar en controlador_lector.c)

si no hubo coincidencia              -> "desconocido"

si el estudiante está inactivo       -> "no_autorizado"

si no hay servicio vigente           -> "sin_servicio"   (no cuenta como ración)

si ya recibió este servicio hoy      -> "duplicado"

en otro caso                         -> "permitido"

## 6.4  Control de calidad: la regla que no se debe cambiar

No rechace por «ruido» Hubo una versión que rechazaba la captura si la variación entre líneas consecutivas superaba un umbral, creyendo que era ruido de descifrado. Pero esa variación es el contraste de las crestas: una huella nítida la maximiza. El resultado fue que se rechazaban las mejores capturas y el lector «no agarraba» ningún dedo. El criterio correcto es la cobertura (calc_cobertura(): porcentaje de franjas del sensor con contraste suficiente) y solo se rechaza por debajo del 35 %. Un tope absoluto de 25 000 protege solo contra una imagen ilegible.

## 6.5  Enrolamiento

- La web pide enrolar a un estudiante (lector_enrolamiento_pedir(id)). Se toman 3 muestras del mismo dedo (ENROL_MUESTRAS).

- El id se fija al detectar el dedo (latch): así, aunque la web cancele o cambie de estudiante a media captura, la muestra se guarda al estudiante correcto.

- Se vence solo a los 90 segundos sin muestra.

- Al revocar o borrar a un estudiante se cancela su enrolamiento pendiente.

- Con una sola muestra el puntaje real quedaba al filo del umbral (13 a 14 contra 14); con tres, los aciertos suben a 20-30. Por eso son tres.

## 6.6  Recuperación de fallos del USB

Un fallo del lector no debe dejar el equipo muerto. La escalera de recuperación:

- Tras todo tiempo de espera de una transferencia USB se llama ep_limpiar(ep) (detener, vaciar y limpiar el endpoint).

- Con 2 fallos seguidos de captura: limpiar los endpoints y volver a iniciar el lector (uru_init).

- Con 2 recuperaciones fallidas: esp_restart(). Los datos están a salvo en la flash.

El síntoma de una transferencia colgada Si no se limpia el endpoint tras un tiempo de espera, queda una transferencia «en vuelo» y todas las siguientes fallan en el mismo milisegundo, para siempre. En el log se ve modo AWAIT_FINGER_ON y captura fallida con la misma marca de tiempo.

## 6.7  Los mensajes hacia la pantalla

El lector no habla con la web directamente: deja mensajes que el celular consulta cada segundo (GET /api/estado). Hay tres niveles, y su prioridad importa:

| Función | Uso | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| lector_mensaje() | Instrucción al usuario («Pon el dedo»). | Pisa cualquier otro mensaje. |
| lector_mensaje_reposo() | Estado de espera. | Respeta el mensaje pegajoso. |
| lector_mensaje_resultado() | Resultado de una huella. | Pegajoso 5 s: no lo pisa nada. |

Regla: toda acción física del usuario necesita una confirmación visible de al menos un ciclo de consulta (1 s). Un aviso que otro mensaje pisa en menos de un segundo no se ve nunca, y el usuario cree que el sistema no reaccionó y vuelve a intentar.

# 7  Controladores: red, sesiones y servidor web

## 7.1  Red y reloj (controlador_red.c)

- Crea la red ALIMETRIK (abierta por defecto; RED_CLAVE en main.c permite ponerle clave de 8 o más caracteres).

- esp_hosted_init() se llama a mano aquí, después de que la memoria esté lista (ver el parche del capítulo 2).

- Un servidor DNS responde a cualquier nombre con 192.168.4.1: es lo que hace que el celular abra el portal solo al conectarse.

- El equipo no tiene reloj con batería. La web fija la hora al cargar con la del celular (POST /api/hora, solo administrador) y red_fijar_hora() la guarda como una diferencia contra el contador interno.

- red_servicio_actual() devuelve el servicio vigente según esa hora, o «Sin hora» si nadie la fijó todavía.

## 7.2  Sesiones y permisos (controlador_auth.c)

- Inicio de sesión: usuario y contraseña → token aleatorio de 128 bits (32 caracteres hexadecimales) en la cookie sesion con HttpOnly y SameSite=Lax.

- Hasta 8 sesiones a la vez; caducan a las 8 horas de inactividad (AUTH_CADUCIDAD_MIN = 480).

- Dos roles: operador (kiosco y consulta) y administrador (todo lo demás).

▸ La puerta de cada ruta protegida

if (!auth_exigir(r, true)) return ESP_OK;    /* true = solo administrador */

/* auth_exigir ya respondió 401 (sin sesión) o 403 (sin permiso) */

## 7.3  El servidor web (controlador_web.c)

Configuración: 32 rutas como máximo (hoy hay 26), pila de 8 KB, y una función de apertura que activa TCP_NODELAY en cada conexión. Sin esa opción, el algoritmo de Nagle sumado a la confirmación diferida de TCP añadía 250 ms a cada respuesta pequeña (medido: de 245 ms a 4-12 ms).

| Ruta | Método | Permiso | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| / | GET | sesión (si no, a /login) | Página principal |
| /login, /terminos | GET | público | Inicio de sesión y política |
| /api/login | POST | público | Iniciar sesión |
| /api/estado-acceso | GET | público | ¿Hay sesión? ¿clave por defecto? |
| /api/logout | POST | — | Cerrar sesión |
| /api/sesion, /api/clave | GET, POST | sesión | Mi usuario; cambiar mi clave |
| /api/estado | GET | sesión | Métricas, lector y último registro |
| /api/resumen | GET | sesión | Servicio vigente y atendidos de hoy |
| /api/estudiantes | GET | sesión | Listar |
| /api/estudiantes | POST | admin | Alta (exige autorización) |
| /api/estudiantes/borrar, /revocar | POST | admin | Baja; revocar y borrar huellas |
| /api/registros | GET | sesión | Últimos registros |
| /api/enrolar, /enrolar/cancelar | POST | admin | Iniciar o cancelar el enrolamiento |
| /api/servicios | GET | sesión | Listar servicios |
| /api/servicios, /borrar, /restaurar | POST | admin | Crear, editar, borrar, restaurar |
| /api/usuarios | GET, POST | admin | Listar y crear |
| /api/usuarios/borrar | POST | admin | Borrar un usuario |
| /api/hora, /api/info | POST, GET | admin | Fijar hora; información del equipo |

## Cómo se escribe un controlador de ruta

Todos siguen el mismo patrón, con cuatro ayudantes del archivo: leer_cuerpo(), json_campo() (extrae un valor del JSON), enviar_json() y enviar_error(). Un ejemplo real, recortado, de a_servicios_guardar:

static esp_err_t a_servicios_guardar(httpd_req_t *r)

{

if (!auth_exigir(r, true)) return ESP_OK;         /* solo administrador */

char cuerpo[340], nombre[24] = "", ini[10] = "", fin[10] = "";

leer_cuerpo(r, cuerpo, sizeof(cuerpo));

json_campo(cuerpo, "nombre", nombre, sizeof(nombre));

json_campo(cuerpo, "inicio", ini, sizeof(ini));

json_campo(cuerpo, "fin", fin, sizeof(fin));

int m_ini = srv_texto_a_minutos(ini), m_fin = srv_texto_a_minutos(fin);

if (!nombre[0])

return enviar_error(r, "400 Bad Request", "Indique el nombre del servicio");

if (m_ini >= m_fin)

return enviar_error(r, "400 Bad Request", "El inicio debe ser anterior al fin");

if (!srv_crear(nombre, m_ini, m_fin))

return enviar_error(r, "409 Conflict", "El horario se cruza con otro");

return enviar_json(r, "{\"ok\":true}");

}

Códigos de respuesta que usa el sistema 400 datos inválidos · 401 sin sesión · 403 sin permiso · 409 conflicto (documento repetido, horarios que se cruzan) · 507 sin espacio para guardar. La interfaz los muestra al usuario tal cual, por eso los mensajes están escritos para personas.

# 8  Vistas: la interfaz web

## 8.1  Cómo llegan las páginas al navegador

Los tres archivos HTML se incrustan dentro del firmware (EMBED_TXTFILES en main/CMakeLists.txt) y el servidor los envía desde la memoria del programa. No hay sistema de archivos web ni librerías externas: nada se descarga de internet. Cada página se manda con Cache-Control: no-store, pero tras actualizar la interfaz conviene cerrar y volver a abrir la pestaña del celular, porque algunos navegadores retienen la versión anterior.

▸ En controlador_web.c

extern const char vista_sistema_start[] asm("_binary_vista_sistema_html_start");

extern const char vista_sistema_end[]   asm("_binary_vista_sistema_html_end");

Consecuencia: cualquier cambio en un .html exige recompilar y regrabar el firmware. Para iterar el diseño más rápido, se puede abrir el HTML en el computador con un servidor que simule la API (en capturas/servidor_capturas.py hay uno de ejemplo).

## 8.2  La página principal

Es una sola página con seis pestañas (data-v en cada .tab): Comedor (el kiosco de entrega, pestaña de operación diaria), Métricas, Alumnos, Registros, + Nuevo y Configuración (solo administrador: marcada con la clase solo-admin).

- Todo el JavaScript va en el mismo archivo, sin librerías. La función j() envuelve fetch con límite de 6 s en las consultas y 20 s en las escrituras, y redirige a /login si recibe un 401.

- Consulta periódica: el kiosco consulta /api/estado cada segundo. La variable escribiendo la pausa mientras se guarda algo, para no acumular peticiones sobre un servidor de un solo hilo.

- Tras un alta, se llama a cargarEst() para refrescar la lista. Antes no se hacía y parecía que «no guardaba».

- El kiosco muestra la tarjeta grande en verde (entregado), ámbar (ya recibió) o rojo (denegado), con un sonido distinto, generado con la API de audio del navegador.

## 8.3  Colores y estilo

Todos los colores están en variables CSS al principio de cada archivo, en :root. La paleta actual es gris grafito con acento plata, parecida al lector de huellas.

| Variable | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| --bg | #17181a | Fondo de la página |
| --card, --card2 | #222427, #2b2e32 | Tarjetas y cabeceras de tabla |
| --line | #3a3e43 | Bordes |
| --txt, --muted | #eceef0, #9aa1a8 | Texto y texto atenuado |
| --pri, --pri2 | #b9c0c7, #a6adb5 | Acento plata (botones, pestaña activa) |
| --ok, --dup, --no | verde, ámbar, rojo | Semáforo del kiosco: no cambiar a gris |

Los colores del semáforo son una señal de trabajo El personal del comedor lee verde, ámbar y rojo de reojo y a distancia. Convertirlos al gris de la marca rompería la operación. Si cambia la paleta, cambie solo el fondo, las tarjetas y el acento; deje el semáforo.

Un error de CSS que ya ocurrió La barra «Enrolando a…» se veía siempre. La regla .hide{display:none} perdía contra .enrollbar{display:flex} porque ambas tenían la misma especificidad y la segunda iba después. La solución fue .hide{display:none !important}. Si añade un elemento que se oculta y se muestra, use la clase .hide.

# 9  El motor de reconocimiento

Vive en components/nbis/ y tiene dos partes:

| Parte | Qué es |
| --- | --- |
| Extracción (fp_extraer) | MINDTCT, de NBIS del NIST (dominio público): toma la imagen en gris y devuelve las minucias (terminaciones y bifurcaciones de las crestas) con su posición y ángulo. |
| Comparación (fp_comparar) | Comparador propio (nbis_wrap.c): cuenta cuántas minucias de dos plantillas coinciden tras alinearlas. |

## 9.1  Por qué un comparador propio

NBIS trae su propio comparador (bozorth3), pero diverge en procesadores de 32 bits: en el ESP32-P4 entraba en un bucle infinito y daba puntaje máximo a todo. Se comprobó que la misma entrada funciona en un Mac de 64 bits. Se descartó como causa los datos, los tamaños de arreglos, la precisión de punto flotante y la coherencia de memoria. En vez de seguir persiguiéndolo se escribió un comparador más simple.

## 9.2  Cómo compara fp_comparar

- Para cada par de minucias (una de cada plantilla) supone que son la misma y calcula el giro y desplazamiento que las alinearía.

- Aplica esa alineación rígida a todas las demás y cuenta correspondencias: pares a menos de 11 píxeles (FP_DIST_TOL) y con ángulo a menos de 20 grados (FP_ANG_TOL).

- Se queda con la hipótesis que más correspondencias consigue.

Para no comparar todos los puntos contra todos se usa una rejilla espacial de 40 × 32 celdas (cada celda del tamaño de la tolerancia): buscar el vecino pasa a ser casi inmediato. Eso bajó la comparación de 4,8 segundos a 30-45 milisegundos. Las funciones seno y coseno se precalculan en tablas.

## 9.3  El umbral y sus números reales

| Situación | Correspondencias |
| --- | --- |
| Mismo dedo, medido en laboratorio | 22 a 29 |
| Mismo dedo real contra una muestra | 13 a 14 (al filo) |
| Mismo dedo real contra tres muestras | 20 a 30 |
| Dedos distintos | 10 o menos |
| Umbral FP_MATCH_THRESHOLD | 14 |

Si sube o baja el umbral Subirlo reduce el riesgo de confundir a dos personas, pero aumenta los rechazos de personas legítimas. Bajarlo hace lo contrario. Con el margen actual (10 contra 20 o más) no hace falta tocarlo. Si lo cambia, vuelva a medir con dedos reales: no con la imagen de prueba.

## 9.4  Costos que hay que tener presentes

- La identificación es lineal: ~30-35 ms × número de plantillas. Con 100 estudiantes y 3 muestras cada uno son unos 9-10 segundos. Si el colegio crece, hay que optimizar (por ejemplo, filtrar por número de minucias antes de comparar).

- Una misma huella enrolada bajo dos estudiantes hace que el sistema responda con uno de los dos nombres. No es un error del programa: en las pruebas use un dedo distinto por estudiante.

- NBIS se compila con -O2 explícito (el proyecto va en -Og). Sin eso, la extracción tardaba 4,7 s; con eso, 2,3 a 4,4 s.

# 10  Concurrencia y memoria

## 10.1  Dos tipos de memoria

| Memoria | Tamaño | Qué va aquí |
| --- | --- | --- |
| Interna | ~620 KB (160 KB reservados para DMA) | Pilas de las tareas, el búfer de captura USB, lo que necesita velocidad. |
| PSRAM (externa) | 32 MB | Las tablas de datos, las plantillas, los arreglos grandes del motor de reconocimiento. |

- Las tablas se reservan con heap_caps_calloc(..., MALLOC_CAP_SPIRAM).

- El búfer de captura USB debe estar en memoria interna: en PSRAM el transfer falla con error 268. Por eso se reservan 160 KB internos (SPIRAM_MALLOC_RESERVE_INTERNAL).

- NBIS declara arreglos globales enormes: se llevan a PSRAM con EXT_RAM_BSS_ATTR.

- La pila de la tarea principal es de 48 KB (ESP_MAIN_TASK_STACK_SIZE), heredada de las primeras versiones, donde la extracción de minucias corría allí. Hoy corre en la tarea procesador (32 KB).

## 10.2  El cerrojo de datos

Varias tareas tocan las mismas tablas: el procesador registra entregas, el servidor web lista y edita. Todas pasan por alm_lock(). Es recursivo, así una función que ya lo tiene puede llamar a otra que también lo pide.

Cerrojos cortos El servidor web tiene un solo hilo. Si alguien retiene el cerrojo durante un trabajo largo (identificar, escribir mucho a la flash, enviar datos por la red), la web se congela justo cuando el usuario pone el dedo. Regla: tome el cerrojo, copie o modifique lo mínimo, suéltelo, y haga el trabajo lento después. Para responder con un JSON grande, constrúyalo bajo el cerrojo en un búfer de PSRAM y envíelo sin cerrojo.

## 10.3  Configuración clave (sdkconfig.defaults)

| Opción | Por qué |
| --- | --- |
| ESP32P4_SELECTS_REV_LESS_V3, REV_MIN_100 | El chip es revisión v1.3; ESP-IDF 5.5 compila por defecto para v3.x y la placa no arranca. |
| SPIRAM_MODE_HEX, SPEED_200M | La PSRAM de esta placa. |
| SPIRAM_MALLOC_RESERVE_INTERNAL=163840 | Reserva interna para el búfer DMA del USB. |
| ESP_MAIN_TASK_STACK_SIZE=49152 | Pila grande de la tarea principal (herencia de las primeras versiones). |
| PARTITION_TABLE_CUSTOM + partitions.csv | Aplicación de 3 MB y partición de datos almacen de 8 MB. |
| WL_SECTOR_SIZE_512 | Sectores del sistema de archivos con nivelación de desgaste. |
| FATFS_LFN_STACK, FATFS_MAX_LFN=64 | Nombres largos: sin esto registro.dat (más de 8 caracteres) no se abre. |

# 11  Recetas: cómo extender el sistema

Cuatro cambios típicos, con los pasos que evitan los problemas conocidos.

## 11.1  Añadir un campo a los estudiantes

Ejemplo: guardar el teléfono del acudiente. Como los archivos son copia directa de la memoria, hay que migrar: es el único cambio que puede destruir datos reales.

- Conserve la estructura actual con otro nombre (estudiante_v2_t), sin tocarla. Es el formato de lo que ya está guardado.

- Añada el campo al final de estudiante_t.

- Cambie el nombre del archivo (F_EST) y deje el anterior como F_EST_V2. Cuidado con no reutilizar un nombre.

- Escriba migrar_v2(): carga el archivo viejo con la estructura vieja, copia campo a campo a la nueva y guarda.

- Borre el archivo viejo tras migrar (remove(F_EST_V2)) y también en est_borrar_todos().

- Actualice json_estudiante(), el controlador de alta y la vista.

- Pruebe con datos reales: arranque con un archivo viejo y compruebe que no se pierde nada.

▸ Esqueleto de la migración (patrón real de modelo_estudiante.c)

static void migrar_v2(void)

{

estudiante_v2_t *viejos = heap_caps_calloc(EST_MAX, sizeof(estudiante_v2_t),

MALLOC_CAP_SPIRAM);

if (!viejos) return;

int n = alm_cargar_tabla(F_EST_V2, viejos, sizeof(estudiante_v2_t), EST_MAX);

for (int i = 0; i < n; i++) {

memset(&s_est[i], 0, sizeof(estudiante_t));

s_est[i].id = viejos[i].id;

copiar(s_est[i].documento, viejos[i].documento, sizeof(s_est[i].documento));

/* ... resto de campos ... el campo nuevo queda en cero ... */

}

s_n = n;

alm_guardar_tabla(F_EST, s_est, sizeof(estudiante_t), s_n);

remove(F_EST_V2);          /* sin esto, los datos borrados RESUCITAN */

free(viejos);

}

El error de la migración que resucitaba datos Antes, est_cargar() llamaba a la migración siempre que la tabla estuviera vacía. Resultado: al borrar todos los estudiantes y reiniciar, volvían los datos del archivo viejo. Se corrigió borrando el archivo viejo tras migrar y en el borrado total.

## 11.2  Añadir una ruta a la API

- Escriba el controlador siguiendo el patrón del capítulo 7: auth_exigir() primero, datos con json_campo(), validar, responder.

- Regístrelo en web_iniciar() con ruta("/api/...", HTTP_POST, a_nombre);. Hay espacio para 32 rutas y hoy se usan 26.

- Si devuelve una lista, construya el JSON con snprintf y avance con avanzar() (ver el capítulo 14).

- Los textos de usuario van por json_escapar(), que duplica caracteres: el búfer debe ser del doble del campo.

- Añada la prueba correspondiente a web_autoprueba() si es una ruta crítica.

▸ Plantilla mínima

static esp_err_t a_ejemplo(httpd_req_t *r)

{

if (!auth_exigir(r, true)) return ESP_OK;          /* solo administrador */

char cuerpo[200], valor[24] = "";

leer_cuerpo(r, cuerpo, sizeof(cuerpo));

json_campo(cuerpo, "valor", valor, sizeof(valor));

if (!valor[0]) return enviar_error(r, "400 Bad Request", "Falta el valor");

char out[96];

snprintf(out, sizeof(out), "{\"ok\":true,\"total\":%d}", est_cantidad());

return enviar_json(r, out);

}

/* en web_iniciar():  ruta("/api/ejemplo", HTTP_POST, a_ejemplo);  */

## 11.3  Añadir una pestaña a la interfaz

- En vista_sistema.html, añada <div class="tab" data-v="nueva">Nombre</div> junto a las demás y una sección <section id="v-nueva" class="hide"> con su contenido (el id es v- más el valor de data-v).

- Escriba la función que carga sus datos con j('/api/...') y llámela al activar la pestaña.

- Si la pestaña modifica algo, ponga escribiendo=true antes y false después (en un finally), para pausar la consulta periódica.

- Si solo es para administradores, añada la clase solo-admin.

- Use los colores con var(--...), nunca valores fijos.

- Recompile y regrabe: el HTML va dentro del firmware.

## 11.4  Cambiar los servicios, el umbral o la red

| Qué | Dónde | Hace falta regrabar |
| --- | --- | --- |
| Servicios y horarios | Web: Configuración → Servicios y horarios | No |
| Contraseña de un usuario | Web: Configuración → Mi cuenta | No |
| Nombre y clave de la red WiFi | RED_NOMBRE, RED_CLAVE en main.c | Sí |
| Umbral de reconocimiento | FP_MATCH_THRESHOLD en components/nbis/ | Sí |
| Muestras por dedo | ENROL_MUESTRAS en controlador_lector.c | Sí |
| Máximos (estudiantes, registros…) | EST_MAX, REG_MAX… en los .h de modelos | Sí; mire el espacio de datos |
| Colores | Variables :root de las vistas | Sí |

# 12  Reglas de oro y errores que no se deben repetir

Cada punto de esta lista fue un problema real que costó horas en hardware. Están agrupados por tema.

## Datos y memoria permanente

| Regla | Por qué |
| --- | --- |
| No reescriba tablas completas por cada guardado: anexe un elemento. | Escribir a la flash congela el firmware; la reescritura tardaba 2,7 s por huella. |
| Toda escritura es atómica (archivo temporal + renombrar) y se verifica. | Abrir con "wb" vacía el archivo al instante: un fallo a la mitad perdía toda la tabla. |
| Si el guardado falla, deshaga el cambio en memoria y avise al usuario. | Antes el dato «se guardaba» solo en RAM y se perdía en silencio al reiniciar. |
| Los ids nunca se reutilizan (secuenc.dat). | Si no, un estudiante nuevo heredaba los registros históricos de otro. |
| Borre el archivo viejo tras migrar. | Si no, los datos borrados resucitan en el siguiente arranque. |
| Mida antes de decir «no guarda». | Hubo un caso en que sí guardaba; la web cortaba a los 6 s y mostraba error. |

## Memoria y texto

| Regla | Por qué |
| --- | --- |
| Nunca devuelva un puntero a una tabla que otra tarea puede modificar. Copie en un búfer del llamador. | srv_en_minuto() devolvía un puntero vivo; un cambio de horario desde la web lo dejaba inválido. |
| snprintf devuelve la longitud que HABRÍA escrito, no la escrita. Acumule con avanzar(). | Con una lista larga, el índice se pasaba del búfer y escribía fuera de él. |
| Dimensione los campos para el texto más largo que guardarán. | servicio[16] cortaba «Fuera de horario» y el anti-duplicado dejó de funcionar. |
| json_escapar() duplica los caracteres: el búfer del JSON debe ser el doble. | Un nombre con comillas desbordaba el búfer. |

## Concurrencia

| Regla | Por qué |
| --- | --- |
| Cerrojos cortos. Trabajo lento (identificar, red, flash grande) fuera del cerrojo. | El servidor web tiene un hilo; retener el cerrojo lo congela. |
| Cancele el enrolamiento pendiente al revocar o borrar a un estudiante. | Si no, la siguiente muestra se guardaba a un estudiante que ya no existía. |
| Cierre las sesiones de un usuario al borrarlo. | Un usuario borrado seguía operando con su sesión abierta. |

## USB y reconocimiento

| Regla | Por qué |
| --- | --- |
| Limpie el endpoint (ep_limpiar) tras todo tiempo de espera USB. | Una transferencia colgada inutiliza el lector hasta reiniciar. |
| Lea la imagen en UN solo transfer del tamaño completo. | El 4500 no tiene búfer: leer por trozos pierde bytes y el descifrado se desincroniza. |
| En un control transfer, num_bytes = 8 + wLength. | Cuesta una iteración de depuración. |
| No rechace capturas por «ruido». Use la cobertura. | Se rechazaban las mejores capturas (capítulo 6). |
| Parche de esp_hosted aplicado siempre. | Sin él, bucle de reinicios antes de app_main(). |

## Red e interfaz

| Regla | Por qué |
| --- | --- |
| TCP_NODELAY en cada conexión. | Nagle + ACK diferido = 250 ms por respuesta pequeña. |
| Toda acción física necesita confirmación visible ≥ 1 s. | Un aviso que se pisa antes de ser consultado no se ve, y el usuario repite. |
| Pause la consulta periódica mientras se escribe. | Evita acumular peticiones en el servidor de un hilo. |
| Use .hide con !important para ocultar elementos. | Las reglas de visualización ganaban por orden. |

Lo que nunca se debe quitar: el consentimiento est_crear() rechaza el alta sin autorización y bio_agregar() rechaza enrolar sin autorización vigente. La huella es dato sensible (Ley 1581 de 2012; menores de edad: Decreto 1377 de 2013, representante legal). Estas validaciones son un requisito legal, no una molestia de interfaz: no se retiran ni se «relajan para las pruebas». El derecho de revocación (est_revocar_autorizacion) borra de inmediato las huellas.

# 13  Pruebas y depuración

El log serial es la verdad. Ante cualquier reporte de «no funciona», lo primero es capturar el log de la sesión real, no suponer. Así se descubrieron el USB colgado, el lector desenchufado y los 250 ms de la red.

## 13.1  Capturar el arranque

▸ captura.py (requiere pyserial)

import serial, time

s = serial.Serial('/dev/cu.usbserial-110', 115200, timeout=0.2)

s.dtr = False; s.rts = True; time.sleep(0.3); s.rts = False   # reinicia la placa

log = ''; t0 = time.time()

while time.time() - t0 < 40:           # 40 s: la autoprueba tarda ~20 s

d = s.read(4096)

if d: log += d.decode('utf-8', 'replace')

open('/tmp/arranque.log', 'w').write(log)

print(log)

## 13.2  Cómo se ve un arranque sano

| Señal en el log | Significa |
| --- | --- |
| ALMACEN: memoria de datos lista: N KB libres | La partición montó. |
| ALIMETRIK: datos cargados: N alumnos, N huellas, ... | Las tablas se leyeron. |
| URU4500: lector encendido y listo | El lector enumeró y se encendió (a los ~2 s). |
| RED: red 'ALIMETRIK' activa | Hay WiFi y portal. |
| WEB: AUTOPRUEBA ... HTTP 200 en N ms | El servidor responde a sí mismo. |
| WEB: AUTOPRUEBA acceso: ... CORRECTO | El login y los permisos funcionan. |
| sin dedo en 60s cíclico, sin captura fallida | El lector espera con normalidad. |

Dos cosas que parecen error y no lo son (1) A veces el lector no enumera en un arranque (ENUM: CHECK_SHORT_DEV_DESC FAILED, y no aparece «lector encendido y listo»): es transitorio, un reinicio lo resuelve. Verifique siempre que aparezca esa línea tras grabar. (2) La autoprueba de acceso, si el administrador ya cambió admin123, omite las pruebas con credenciales y lo informa como CORRECTO: es lo esperado.

## 13.3  Las pruebas incorporadas

- web_autoprueba() (cada arranque): el equipo se hace peticiones a sí mismo por la red interna y comprueba páginas públicas, respuestas 401 sin sesión, la redirección de / a /login, y el ciclo de login (clave mala → 401, buena → 200, con sesión → 200). La parte de login tarda ~20 s: capture al menos 40 s.

- PRUEBA_GUARDADO_MASIVO: N altas seguidas con el lector armado, midiendo memoria. Sirve para investigar cualquier reporte de «se reinicia al guardar». La última medición: 30 altas, 0 reinicios, memoria estable, ~1,2 s por alta.

- Matcher incrustado (xyt_test.h): minucias reales incrustadas para comprobar el comparador sin dedo (mismo dedo 29 y 37, dedo distinto 10).

## 13.4  Prefijos del log

| Prefijo | Módulo |
| --- | --- |
| ALIMETRIK | main.c |
| ALMACEN | Almacenamiento (errores GUARDADO FALLO) |
| MOD_EST, MOD_BIO, MOD_REG, MOD_USR, MOD_SRV | Los cinco modelos |
| URU4500 | Lector de huellas y su driver |
| RED | WiFi, DNS y reloj |
| WEB | Servidor web y autoprueba |

## 13.5  Si algo falla

| Síntoma | Primera sospecha |
| --- | --- |
| La placa se reinicia en bucle sin llegar a app_main | Falta el parche de esp_hosted. |
| captura fallida repetida con la misma hora | Transferencia USB colgada: ¿se llamó ep_limpiar? |
| El lector «no agarra» ningún dedo | ¿Alguien volvió a rechazar por «ruido»? |
| La web va lenta (~250 ms por petición) | Falta TCP_NODELAY. |
| La web se congela al poner el dedo | Un cerrojo retenido durante trabajo largo. |
| Reinicios espontáneos al guardar | Cargador débil (el lector consume 200 mA); use uno de 2 A o más. Mire el motivo del reinicio en la línea rst: del arranque. |
| Los datos «resucitan» tras borrar | Archivo de migración no borrado. |

# 14  Convenciones del código

| Tema | Convención |
| --- | --- |
| Idioma | Nombres y comentarios en español, sin tildes en los identificadores (estudiante_t, registro). Los textos que ve el usuario sí llevan tildes. |
| Prefijos | Cada módulo antepone el suyo: est_, bio_, reg_, usr_, srv_, alm_, auth_, red_, lector_, web_. |
| Rutas de la API | a_nombre para API y v_nombre para páginas, en controlador_web.c. |
| Estado privado | Variables globales del módulo con prefijo s_ y static (s_est, s_n). |
| Etiquetas del log | Una por módulo (static const char *TAG), ver el capítulo 13. |
| Texto | Copie con strlcpy o con la función copiar() del modelo, siempre indicando el tamaño. |
| Errores | Toda función que escribe devuelve bool y el llamador comprueba. Un fallo se registra en el log (ESP_LOGE) y se comunica al usuario. |
| Comentarios | Explican por qué, no qué hace la línea. Los bloques que evitan un error ya vivido dicen cuál fue. |

## Acumular texto en un búfer: avanzar()

snprintf devuelve cuántos caracteres habría escrito, aunque se haya cortado. Sumar ese valor directamente hace que el índice se pase del búfer. El proyecto usa un ayudante que limita el avance:

size_t o = 0;                                  /* cuánto llevamos escrito */

o = avanzar(o, cap, snprintf(out + o, cap - o, "{\"lista\":["));

for (...) {

o = avanzar(o, cap, snprintf(out + o, cap - o, "%s{\"id\":%u}", sep, id));

}

o = avanzar(o, cap, snprintf(out + o, cap - o, "]}"));

# 15  Control de versiones y entrega

## 15.1  El repositorio

El código está en GitHub, en el repositorio privado HOSTINCIRO/alimetrik (https://github.com/HOSTINCIRO/alimetrik), rama main. Para dar acceso a otra persona: *Settings → Collaborators → Add people*.

| Se sube | NO se sube (.gitignore) |
| --- | --- |
| Firmware completo (main/, components/nbis/, parches/) | build/ y managed_components/ (se regeneran al compilar) |
| Manuales, base de datos, capturas, presentación | backups/: el respaldo de fábrica de la placa (16 MB) |
| Generadores de los documentos (presentacion/) | node_modules/, __pycache__/, *.bin, *.elf |
| README.md y PROTOCOLO-4500.md | La copia de codigo/ de la entrega y los experimentos viejos |

Antes de cada subida Revise que no se cuelen contraseñas, tokens de API ni datos reales de estudiantes. Una búsqueda rápida: git grep -n -I -E "ATATT¦ghp_¦password". La base de datos de ejemplo del repositorio contiene datos ficticios; no suba la base real.

## 15.2  Trabajo con Jira

La gestión del proyecto está en Jira (alimetrik1704.atlassian.net, proyecto ALI). Para que Jira enlace los cambios con las tareas, empiece el mensaje de cada commit con la clave de la tarea:

git commit -m "ALI-37 el anti-duplicado compara el servicio completo"

git push

## 15.3  Regenerar la documentación

Los manuales y la presentación se generan con scripts de Node.js en presentacion/; los conteos de líneas y los fragmentos de código salen del código real, así que se actualizan solos al regenerar.

▸ Regenerar

cd presentacion

npm install                       # solo la primera vez

node gen-manual-programador.js    # este manual

node gen-manual-tecnico.js        # manual técnico

node gen-manual-usuario.js        # manual de usuario

node gen-diagrama-clases.js && node gen-doc-diagramas.js   # diagramas de la BD

# A  Anexo A: referencia de funciones

Interfaz pública de cada módulo, tal como está en los archivos .h.

## almacenamiento.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| bool alm_montar(void) | Monta la partición de datos. |
| void alm_lock(void) / alm_unlock(void) | Cerrojo recursivo de las tablas. |
| bool alm_guardar_tabla(ruta, datos, elem, n) | Reescritura atómica completa. |
| bool alm_anexar(ruta, datos, elem, n_total) | Agrega el último elemento y actualiza el contador. |
| int alm_cargar_tabla(ruta, datos, elem, maxn) | Lee la tabla; devuelve cuántos elementos. |
| void alm_espacio(&total, &libre) | Espacio de la partición. |

## modelo_estudiante.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| void est_cargar(void) | Carga la tabla; migra el formato anterior si existe. |
| uint32_t est_crear(doc, nom, ape, grado, autoriza, acu, doc_acu, fecha) | Alta; devuelve el id o 0 si no se pudo. |
| int est_cantidad(void), est_por_indice(i) | Recorrer la tabla. |
| est_por_id(id), est_por_documento(doc) | Buscar un estudiante. |
| bool est_borrar(id) | Baja del estudiante; sus huellas las borra el modelo biométrico. |
| bool est_revocar_autorizacion(id) | Derecho de supresión. |
| int est_borrar_pruebas(void), est_borrar_todos(void) | Mantenimiento. |

## modelo_biometrico.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| void bio_cargar(void) | Carga las plantillas. |
| bool bio_agregar(est_id, dedo, plantilla) | Añade una muestra; exige autorización. |
| identificacion_t bio_identificar(plantilla) | Identificación 1:N. |
| int bio_cantidad(void), bio_cantidad_de(est_id) | Totales y por estudiante. |
| int bio_borrar_de(est_id), void bio_borrar_todo(void) | Borrado. |

## modelo_registro.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| void reg_cargar(void) | Carga la bitácora. |
| int reg_cantidad(void), reg_por_indice(i) | Recorrer (0 = el más reciente). |
| bool reg_ya_entregado(est_id, servicio, fecha) | Anti-duplicado. |
| bool reg_hay_servicio(servicio) | ¿Es un servicio real? |
| void reg_borrar_todo(void) | Mantenimiento. |

## modelo_usuario.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| void usr_cargar(void) | Carga; crea el admin inicial si no hay usuarios. |
| usuario_t *usr_verificar(usuario, clave) | Comprueba credenciales; NULL si fallan. |
| bool usr_crear(usuario, nombre, clave, rol) | Alta con sal aleatoria. |
| bool usr_cambiar_clave(usuario, nueva) | Nueva sal en cada cambio. |
| bool usr_borrar(id) | Nunca deja el sistema sin administrador. |
| bool usr_clave_por_defecto(void) | ¿Sigue admin123? |

## modelo_servicio.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| void srv_cargar(void) | Carga; si está vacío, crea los tres por defecto. |
| void srv_en_minuto(minuto, destino, n) | Copia el servicio vigente en ese minuto del día. |
| bool srv_es_real(nombre) | Distingue de «Fuera de horario» y «Sin hora». |
| uint32_t srv_crear(nombre, inicio, fin) | Alta; 0 si se cruza o no hay espacio. |
| bool srv_actualizar(id, nombre, inicio, fin, activo) | Edición. |
| bool srv_borrar(id), void srv_restaurar_por_defecto(void) | Baja y restauración. |
| srv_texto_a_minutos("HH:MM"), srv_minutos_a_texto(m, destino) | Conversión. |

## controlador_lector.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| bool lector_iniciar(void) | Inicia el USB y las tareas. |
| lector_mensaje(t), _reposo(t), _resultado(t) | Los tres niveles de aviso. |
| void lector_estado_actual(destino, n) | Estado para /api/estado. |
| lector_enrolamiento_pedir(id), _cancelar(), _pendiente(), _faltan() | Control del enrolamiento. |
| lector_procesar_plantilla(plantilla, enrolamiento) | Procesa una plantilla ya extraída (uso interno y autopruebas). |

## controlador_red.h y controlador_auth.h

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| bool red_iniciar_wifi(ssid, clave), red_iniciar_dns() | Red y portal cautivo. |
| red_fijar_hora(epoch, desfase), bool red_hay_hora() | Reloj. |
| red_fecha_hora(fecha, hora), red_servicio_actual(destino, n) | Fecha, hora y servicio vigente. |
| auth_iniciar_sesion(usuario, clave), auth_cerrar_sesion(token) | Sesiones. |
| auth_exigir(req, solo_admin) | Puerta de cada ruta protegida. |
| auth_cerrar_sesiones_de(usuario_id) | Revoca todas las sesiones de un usuario. |

# B  Anexo B: constantes y límites

| Constante | Valor | Dónde | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| EST_MAX | 1000 | modelo_estudiante.h | Estudiantes |
| BIO_MAX_HUELLAS | 3000 | modelo_biometrico.h | Plantillas (≈ 7,3 MB si se llena) |
| REG_MAX | 2000 | modelo_registro.h | Registros antes de rotar (se descarta el 10 %) |
| USR_MAX | 16 | modelo_usuario.h | Usuarios |
| SRV_MAX | 8 | modelo_servicio.h | Servicios |
| AUTH_MAX_SESIONES | 8 | controlador_auth.h | Sesiones simultáneas |
| AUTH_CADUCIDAD_MIN | 480 | controlador_auth.h | Minutos de inactividad |
| ENROL_MUESTRAS | 3 | controlador_lector.c | Muestras por dedo |
| ENROL_CADUCIDAD_US | 90 s | controlador_lector.c | Vence un enrolamiento sin muestra |
| IMAGE_WIDTH × HEIGHT | 384 × 290 | controlador_lector.c | Imagen del lector |
| FP_MAX_MINUTIAE | 200 | nbis | Minucias por plantilla |
| FP_MATCH_THRESHOLD | 14 | nbis | Correspondencias para «mismo dedo» |
| FP_DIST_TOL, FP_ANG_TOL | 11 px, 20° | nbis_wrap.c | Tolerancias de comparación |
| Mínimo de minucias | 12 / 6 | controlador_lector.c | Al enrolar / al identificar |
| Cobertura mínima | 35 % | controlador_lector.c | Rechazo por imagen incompleta |

## Mapa de la memoria flash (16 MB)

| Partición | Offset | Tamaño | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| nvs | 0x9000 | 24 KB | Datos de WiFi |
| phy_init | 0xF000 | 4 KB | Calibración de radio |
| factory | 0x10000 | 3 MB | El firmware |
| almacen | después | 8 MB | Los datos (FATFS): alumnos, huellas, registros… |